(CAIET DE SARCINI)

Документация по присуждению к объявлению на участие №_______от__________

(Техническое задание)

| № п/п | Требование к товару закупки | Описание, деталировка, технические требования согласно регламентирующим документам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение товара и цели их использования, предназначение. | Навесное оборудование контроля параметров работы компрессорной станции, составное для контроля режимов работы газоперекачивающих агрегатов ГПА Ц-6,3. |
| 2 | Необходимое количество товара | 1 комплект: -Блок процессора "IC693CPU374"-1шт -Блок питания "IC693PWR322"-1шт -Блок"GE Fanuc Field Control IC670GBI002J"-1шт -Блок "IC670ALG620-JD"-1шт -Блок ПИО-17-1шт -Блок ДПС-038-7шт |
| 3 | Необходимые технические характеристики товара | -Блок процессора "IC693CPU374": Тип: однослойный процессорный модуль. Процессор: основанный на новом процессоре 386EX. Память: логическая память 32KB. Вычислительная мощность ввода/вывода: функционирование до 4096 дисперсионных точек ввода/вывода. Типы памяти: RAM и Flash. Скорость процессора: 133мгц. Скорость исполнения: 0,15 миллисекунд/к. Встроенный порт связи: RS-485. Внутренний источник питания: 1.4 ампер 5 VDC. -Блок питания "IC693PWR322": Тип: стандартный источник питания 24/48 В постоянного тока. Рассчитано на номинальное входное напряжение 12 В постоянного тока или 48 В постоянного тока и выходную мощность 30 Вт. Монтаж: через любую базовую плату ПЛК IC693. Источник питания:три отдельных выхода. Релейные выходы +5 В постоянного тока, +24 В постоянного тока -Блок"GE Fanuc Field Control IC670GBI002J": Передача данных: вход-128кб, выход-128кб Тип крепления: клеммная колодка Диапазон рабочих температур: 0-55град.С Входное напряжение: 24в пост.тока -Блок "IC670ALG620-JD": Диапазон:1000Ω Точность: ±0.01% Погрешность: 0.01Ω Вес: 0.2 кг -Блок ПИО-17: Входное сопротивление цепи 4 Ом±0,32 Ом, Ток срабатывания реле - от 1,5мА до 4,6мА; После воздействия механических и климатических факторов ток срабатывания от 0,8мА до 9,0мА; Номинальная величина силы тока через контакты реле- 0,2А; -Блок ДПС-038: Инерционность нарастания напряжения извещателя на нагрузке 4 Ом±0,32 Ом до значения 36мВ: - 15с-60с - при скорости нарастания температуры окружающей среды 30ºС/мин; - 120с-630с - при скорости нарастания температуры окружающей среды 5ºС/мин; предназначен для работы во взрывоопасных помещениях класса В-1, В-16, В-1а, В-1г, В-11, В-11а |
| 4 | Требовании к техническому состоянию товара (указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации) | Поставка нового комплекта из составных частей в заводской упаковке |
| 5 | Требования к размерам, упаковке, таре, отгрузке товаров; | Размеры по факту, упаковки не вскрытые, согласно паспортам на составные изделия |
| 6 | Требования по комплектации; | Изделия должны быть укомплектованы заводом-изготовителем согласно паспортным данным |
| 7 | Требования к обслуживанию товара; | Согласно гарантийным обязательствам |
| 8 | Требования к расходам на эксплуатацию товара; | Отсутствуют |
| 9 | Требования к качеству, безопасности; | Согласно паспортным данным |
| 10 | Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок (код NUTS, GPS координаты); | Количество изделия- 1 комплект из составных частей согласно пункту 2, поставка в срок до 15 декабря 2025г., конечный пункт отгрузки – индекс5200,с.Цариград Дрокиевского района, а/я24, Дрокиевский линейный участок ООО "Молдоватрансгаз" |
| 11 | Требования к шефмонтажу (если монтаж осуществляется поставщиком) | Монтаж осуществляет персонал КС-Дрокия |
| 12 | Требования по передаче заказчику вместе с товаром документации и необходимого количества расходных материалов; | Комплектность поставки изделия: -изделия согласно пункту 2 в количестве 1 комплекта без расходных материалов |
| 13 | Требования по гарантийному и постгарантийному обслуживанию (срок, место); | Гарантийный срок не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, место-индекс 5200,с.Цариград Дрокиевского района, Дрокиевский линейный участок ООО "Молдоватрансгаз" |
| 14 | Требования к сроку годности, сроку хранения, гарантии качества. | Согласно паспортам на изделия в комплекте |
| 15 | Тип, марка, ГОСТ, ISO, и т.п. | Оборудование навесное составное для контроля параметров работы газоперекачивающих агрегатов согласно паспортов на изделия в комплекте. |
| 16 | Сертификат соответствия СЕ | - |
| 17 | Другие требования | Согласно договорных условий |